電子電路電腦輔助設計 (EDA) 實務講義

第零章 電路設計 這檔事：Altium Designer 快速入門體驗

| 課程名稱 | 適用科別/年級 | 教材出處 | 授課教師 / 學生欄位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電子電路電腦輔助設計 / 電路板製作實習 | 資訊科 / 電子科 二、三年級 | 《Altium Designer 新例說》第零章 (p. 0-2 ~ 0-22) | 班級：________ 座號：____ 姓名：____________ |

💡 本章核心學習目標 (108 課綱技術型高中素養導向指標) 1. 認知知識 (Knowledge)：理解從「電路意念 ➔ 電路圖 ➔ 電路模擬 ➔ PCB 佈局 ➔ 實體洗板組裝」之完整設計流程；掌握專案檔 (.PrjPCB) 連繫電路圖與 PCB 檔之資料庫橋樑角色。 2. 技能實作 (Skill)：學會建立專案與檔案管理；熟練零件庫取用、屬性編輯(Tab)、水平翻轉(X)、90度旋轉(Space)；掌握連線(P➔W)與斜線轉角切換(Shift+Space)；執行零件自動編序(ECO)消除毛毛蟲；完成 PCB 導入、Room 管理、Keep-Out Layer 板框切板、單層板設計規則設定與自動佈線。 3. 專業態度 (Attitude)：建立良好的專案目錄命名規範與隨時存檔 (Ctrl+S) 習慣；培養圖面整潔、規範嚴謹且能主動排查錯誤之工程素養。

# 📑 教材單元與頁碼對照索引表

本手冊各章節對應原廠/書本教材頁碼與圖號，方便課堂隨時對照紙本教材翻閱：

| 章節項目 | 教學主題 | 教材對應頁碼 | 重點圖號與操作核心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 導讀篇 | 電路設計核心概念與全流程簡介 | p. 0-2 ~ 0-3 | 電路設計五大階段、專案結構與流程 |
| 步驟 1 | 建立專案與檔案管理 (專案目錄建置) | p. 0-3 ~ 0-4 | 圖 1：新增專案、電路圖檔與電路板檔、另存新檔 |
| 步驟 2 | 繪製電路圖 (元件取用、旋轉翻轉與接線) | p. 0-4 ~ 0-10 | 圖 2~6 取用零件、圖 7~10 導線繪製與 Shift+Space 斜線 |
| 步驟 3 | 零件自動編序 (解決紅色波浪線/毛毛蟲) | p. 0-10 ~ 0-12 | 圖 11~13：Tools ➔ Annotate Schematics ➔ ECO 變更 |
| 步驟 4 | 轉移至 PCB 與零件佈置 (Placement) | p. 0-12 ~ 0-14 | 圖 15~16：Design ➔ Import Changes、圖 17~19 零件排版與文字 |
| 步驟 5 | 板形設計 (Keep-Out Layer 定義板框與切板) | p. 0-15 | 圖 20：Keep-Out 閉合框、Define from selected objects |
| 步驟 6 | 編輯設計規則與自動佈線 (單層板/雙層板) | p. 0-15 ~ 0-17 | 圖 21：Rules RoutingLayers、圖 22~23 Auto Route All 佈線 |
| 實作篇 | 課堂即時挑戰練習 (3 大綜合實作題) | p. 0-18 ~ 0-21 | 圖 24~29：ex00-1 橋式整流、ex00-2 繼電器、ex00-3 穩壓電源 |
| 反思篇 | 學習成效評量量規 (Rubric) 與心得筆記 | p. 0-22 | 實作檢核表、常見除錯錦囊、心得反思 |

# 💡 一、電路設計核心觀念解析 【教材 p. 0-2】

電路設計是一種將工程智慧與創意轉化為實體產品的過程。對於初學者而言，電路設計有跡可循；對於資深工程師而言，優良的電路佈局更是如同精雕細琢的工藝品。

## ▶ 1.1 電路設計的五大階段

- 1. 意念構思 (Concept)：確立電路功能需求（例如：設計一塊讓兩顆 LED 輪流交互閃爍的警示燈）。

- 2. 電路圖繪製 (Schematic Capture)：取用電子零件符號，交代零件型號、接腳號碼與導線連接關係（Netlist 網路清單）。

- 3. 電路模擬 (Simulation)：在真正洗板前，於軟體中預覽訊號波形與電氣動作，驗證邏輯是否正確。

- 4. 電路板佈局 (PCB Layout)：將電路圖資料導入 PCB 編輯器，安排實體封裝零件位置（佈局），並拉設銅箔走線（佈線）。

- 5. 實體製作與組裝 (Fabrication & Assembly)：透過化學蝕刻或 PCB 雕刻機洗出電路板，焊接組裝電子元件，完成商品級硬體（向麵包板說再見！）。

## ▶ 1.2 專案 (Project) 的核心角色

在 Altium Designer 中，電路板（PCB）必須透過「專案檔 (*.PrjPCB)」與電路圖檔 (*.SchDoc) 關聯在一起。只有在同一專案架構下，PCB 編輯器才能即時比對電路圖中的零件清單、網路連線，並透過工程變更設計 (ECO) 進行同步更新。

# 🗺️ 二、Altium Designer 標準實作流程全景圖

初學者請務必記住以下標準七步驟工作流，本章將依照此流程步步引導：

💡 標準設計 SOP 流程圖解 【1. 建立專案】➔ 新建 PCB Project ➔ 加入 Schematic (.SchDoc) 與 PCB (.PcbDoc) ➔ 另存新檔 (p. 0-3~0-4) │ 【2. 繪圖連線】➔ 零件庫搜尋元件 ➔ Tab 改參數 ➔ X 水平翻轉 / Space 旋轉 ➔ P➔W 連線 (p. 0-4~0-10) │ 【3. 自動編序】➔ 工具 / 零件序號自動編序 ➔ 更新序號 ➔ 建立 ECO ➔ 消除紅色毛毛蟲 (p. 0-10~0-12) │ 【4. 導入 PCB】➔ 切換黑底 PCB ➔ Design ➔ Import Changes ➔ 載入零件至 Room 區間 (p. 0-12~0-13) │ 【5. 零件佈局】➔ 拖曳零件至黑底工作區 ➔ Space 旋轉 ➔ 刪除 Room ➔ 統一調整文字朝向 (p. 0-13~0-14) │ 【6. 定義板形】➔ Keep-Out Layer 繪製閉合矩形框 (P➔L) ➔ Shift 全選 ➔ Define Board Shape (p. 0-15) │ 【7. 自動佈線】➔ Design Rules 設定單層板 (取消 Top Layer) ➔ Auto Route All 自動走線 (p. 0-15~0-17)

# 🛠️ 三、雙晶體交互閃爍電路：步驟式實作指引 【教材 p. 0-3 ~ 0-17】

## ▶ 步驟 1：建立專案與檔案管理 【教材 p. 0-3 ~ 0-4】

步驟 1.1：啟動軟體與新建電路板專案 (p. 0-3 圖 1)

- 1. 開啟 Altium Designer。

- 2. 執行上方功能表：檔案 (File) ➔ 新增 (New) ➔ 專案 (Project) ➔ 電路板專案 (PCB Project)

- 3. 畫面左側 Projects 面板將出現暫存專案名稱：PCB_Project1.PrjPCB

步驟 1.2：新增電路圖檔與電路板檔 (p. 0-3 圖 1)

- 1. 滑鼠指向 Projects 面板中的 PCB_Project1.PrjPCB，按【滑鼠右鍵】

- 2. 選擇：新增檔案到專案 (Add New to Project) ➔ Schematic ➔ 產生白底電路圖編輯區 (Sheet1.SchDoc)。

- 3. 再次於專案名稱按【滑鼠右鍵】➔ 選擇：新增檔案到專案 ➔ PCB ➔ 產生黑底電路板編輯區 (PCB1.PcbDoc)。

步驟 1.3：專案與檔案另存新檔 (p. 0-4)

- 1. 在專案名稱上按【滑鼠右鍵】➔ 點選【另存專案... (Save Project As...】

- 2. 指定存檔資料夾路徑（例如：D:\Examples\CH0）。

- 3. 系統依序要求存檔：電路板檔 (PCB1.PcbDoc) ➔ 電路圖檔 (Alter.SchDoc) ➔ 專案檔 (CH0.PrjPCB)

- 4. 存檔完成後，專案與檔案名稱旁的暫存標記「*」符號隨即消失。隨時養成按 Ctrl + S 存檔的好習慣。

## ▶ 步驟 2：繪製電路圖 (Schematic Capture) 【教材 p. 0-4 ~ 0-10】

切換至白底的電路圖編輯區 (Alter.SchDoc)，依序從零件庫取出 11 個電子元件並連線：

步驟 2.1：取用電晶體 2N3904 (p. 0-4 ~ 0-5 圖 2、圖 3)

- 1. 滑鼠移至編輯區右側【零件庫 (Libraries)】標籤（面板自動彈出）。

- 2. 上方確認選取整合零件庫：Miscellaneous Devices.IntLib

- 3. 在搜尋名稱欄位輸入 2N3904 ➔ 點擊右上角 【Place 2N3904】 按鈕。

- 4. 游標帶有浮動電晶體符號，移至適當位置按【滑鼠左鍵】放置第 1 顆電晶體。

- 5. 按鍵盤 【X】鍵 進行【水平翻轉（左右鏡射）】；移至右側按左鍵放置第 2 顆。

- 6. 按【滑鼠右鍵】結束電晶體放置。

💡 觀念提點：為什麼電晶體右邊出現紅色波浪線（毛毛蟲）？【教材 p. 0-6】 此時兩顆電晶體的預設零件序號皆為「Q?」。在 Altium Designer 規範中，零件序號（Designator）是元件的身分證，必須具備唯一性。 「Q?」代表尚未指派唯一序號，系統會以紅色波浪底線警示。初學者此時「先不理它」，待元件全數放置連線完畢後，執行自動編序即可一次消除！

步驟 2.2：取用電阻器 Res1 (p. 0-6 ~ 0-7 圖 4、圖 5)

- 1. 零件庫搜尋欄輸入 Res1 ➔ 點擊 【Place Res1】

- 2. 游標浮動電阻時，按鍵盤 【Tab】鍵 開啟元件屬性對話盒（圖 4）：

- - 在 Comment 欄位輸入電阻值：1K

- - 取消勾選 Value 左邊的核取方塊（避免圖面雜亂）➔ 按【OK】關閉對話盒。

- 3. 按鍵盤 【空白鍵 (Space)】 逆時針旋轉 90 度（變垂直）。

- 4. 在兩側位置各放置 1 顆 1K 電阻。

- 5. 再次按 【Tab】鍵 將 Comment 改為 47K，於中間放置 2 顆 47K 電阻（圖 5）。

- 6. 按【滑鼠右鍵】結束電阻放置。

步驟 2.3：取用電容器、發光二極體與電池 (p. 0-7 ~ 0-8 圖 6)

- 1. 電容器 (Cap)：搜尋 Cap ➔ 按 Tab 分別設定 Comment 為 0.1uF 與 0.22uF。

- 2. 發光二極體 (LED0)：搜尋 LED0 ➔ 放置 2 顆發光二極體於兩側電阻下方。

- 3. 直流電源 (Battery)：搜尋 Battery ➔ 放置 1 個電池符號於最左側。

- 4. 完成取用如課本 p. 0-8 圖 6 所示（共 11 個零件）。

步驟 2.4：連接線路與繪製斜線 (p. 0-8 ~ 0-10 圖 7 ~ 圖 10)

- 1. 鍵盤依序按下快捷鍵 【P】➔【W】（Place Wire），游標變為十字準星進入連線狀態。

- 2. 將游標對準引腳端點（出現紅色十字連接標記），按【滑鼠左鍵】起點拉線，移至目標引腳按左鍵完成連線（圖 7）。

- 3. 繪製 45 度交叉斜線技巧 (p. 0-9 圖 8、圖 9)：

- - 導線預設為直角轉角模式。

- - 在拉線未固定狀態下，按 【Shift + 空白鍵】兩下 即可切換為【斜線模式】！

- - 按滑鼠左鍵固定前半段斜線，再移至目標端點按左鍵接妥。

- 4. 依照教材 p. 0-10 圖 10 完成全部線路連接。

## ▶ 步驟 3：零件自動編序 (解決紅色毛毛蟲) 【教材 p. 0-10 ~ 0-12】

接線完成後，全圖爬滿紅色毛毛蟲，透過以下步驟一鍵自動指派唯一序號：

步驟 3.1：啟動自動編序對話盒 (p. 0-10 圖 11)

- 1. 執行選單：工具 (Tools) ➔ 零件序號自動編序 (Annotate Schematics...)

步驟 3.2：更新序號並建立工程變更設計 (ECO) (p. 0-11 圖 12、圖 13)

- 1. 點擊對話盒左下方 【更新序號 (Update Changes List)】 ➔ 系統自動產生建議序號清單。

- 2. 點擊右下方 【接受變更(建立ECO) (Accept Changes / Create ECO)】 按鈕。

- 3. 跳出確認提示對話盒（顯示 11 changes made），按 【OK】。

- 4. 開啟「工程變更設計」對話盒（圖 13），點擊左下方 【執行變更動作 (Execute Changes)】。

- 5. 檢查右側狀態欄位均顯示綠色打勾成功標記。

- 6. 依序按【關閉 (Close)】退回並關閉對話盒。

步驟 3.3：編序結果驗收與畫面縮放 (p. 0-12 圖 14)

- 1. 回到電路圖，所有元件序號已變為 R1~R4, Q1~Q2, C1~C2, D1~D2, BT1，紅色波浪線全數消除（圖 14）。

- 2. 按 Ctrl + S 存檔。

- 3. 按快捷鍵 Ctrl + PgDn（全圖最適化顯示）；若發現畫布上有誤點的多餘雜件，選取後按 Delete 刪除。

## ▶ 步驟 4：轉移至 PCB 與零件佈置 (Placement) 【教材 p. 0-12 ~ 0-14】

步驟 4.1：導入電路圖資料到 PCB (p. 0-12 ~ 0-13 圖 15、圖 16)

- 1. 點選視窗上方標籤，切換至黑底電路板編輯區 PCB1.PcbDoc

- 2. 確認已存檔後，執行選單：設計 (Design) ➔ Import Changes From CH0.PrjPcb

- 3. 開啟工程變更設計對話盒（圖 15），點擊 【執行變更動作 (Execute Changes)】 ➔ 狀態全數打勾後按【關閉】。

- 4. 按鍵盤 【PgUp】鍵數下 縮小顯示比例，可在黑色板框右側看到粉紅色方框（CH0 零件擺置區間 / Room），所有元件與飛線均暫存於此（圖 16）。

步驟 4.2：零件佈局、刪除 Room 與排列文字 (p. 0-14 圖 17 ~ 圖 19)

- 1. 拖曳零件：按住滑鼠左鍵將零件由 Room 拖曳至黑色編輯區；拖曳時按 【空白鍵】旋轉零件角度，按電路圖相對位置排列（圖 17）。

- 2. 刪除 Room 擺置區間：所有零件移出後，滑鼠點選紅色的 CH0 擺置區間方塊，按 【Delete】鍵 將其刪除（圖 18）。

- 3. 統一文字朝向：點選零件序號文字（如 R1、Q1），按住拖曳並按空白鍵調整，將所有標號文字轉為同一水平方向（圖 19）。

- 4. 按 Ctrl + S 存檔。

## ▶ 步驟 5：定義板形 (Keep-Out Layer 切板) 【教材 p. 0-15】

步驟 5.1：切換板層與繪製板框線 (p. 0-15 圖 20 左圖)

- 1. 滑鼠點擊編輯區底部的板層標籤：【Keep-Out Layer (禁置板層)】

- 2. 快捷鍵按下 【P】➔【L】（Place Line）進入畫線狀態。

- 3. 點選起點拉線，按 Shift + 空白鍵 切換為直角轉角模式。

- 4. 圍繞已排好的零件四周拉出矩形外框；回到起點閉合時（無破洞漏縫），連按兩下滑鼠左鍵，再連按兩下滑鼠右鍵結束。

步驟 5.2：選取框線並重新定義板形 (p. 0-15 圖 20 右圖)

- 1. 按住鍵盤 【Shift】鍵不放，用滑鼠依序點選 4 段板框線（不可遺漏任何一段）。

- 2. 執行選單：設計 (Design) ➔ 板形設計 (Board Shape) ➔ 根據選取物件定義板形 (Define from selected objects)

- 3. 黑色電路板工作區立即被裁剪為矩形外框大小。點擊畫布空白處取消選取。

## ▶ 步驟 6：設定設計規則與自動佈線 (Auto-Routing) 【教材 p. 0-15 ~ 0-17】

步驟 6.1：設定單層板走線規則 (p. 0-15 ~ 0-16 圖 21)

- 1. 執行選單：設計 (Design) ➔ 設計規則 (Rules...)

- 2. 展開左側樹狀目錄：Routing ➔ Routing Layers

- 3. 右側面板中：【取消勾選 Top Layer】，僅保留 【Bottom Layer】（限制僅能在底層走藍色單層銅箔線）。

- 4. 點擊【確認 (OK)】關閉對話盒。

步驟 6.2：執行自動佈線與成果檢視 (p. 0-16 ~ 0-17 圖 22、圖 23)

- 1. 執行選單：自動佈線 (Auto Route) ➔ 整塊電路板 (All...)

- 2. 出現自動佈線設定對話盒（圖 22），直接點擊 【Route All】 按鈕。

- 3. 系統自動進行 100% 全面佈線（約 1 秒鐘即可完成）。

- 4. 按 Messages 面板右上角【X】關閉提示面板。

- 5. 檢視成果：全板呈現漂亮俐落的藍色底層單面板銅箔走線（圖 23）！

- 6. 按 Ctrl + S 完成全專案存檔。

# ⚡ 四、核心快捷鍵與除錯排坑錦囊

## ▶ 4.1 Altium Designer 高效快捷鍵速查表

| 操作區域 | 快捷鍵組合 | 功能作用說明 | 教材頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全域環境 | Ctrl + S | 隨時儲存當前活躍檔案與整個專案 | p. 0-4 |
| 電路圖 (Sch) | P ➔ W | 放置導線 (Place Wire) 連接元件接腳 | p. 0-8 |
| 電路圖 (Sch) | Tab | 放置元件時開啟屬性對話盒（設定電阻/電容值） | p. 0-7 |
| 電路圖 (Sch) | Space (空白鍵) | 將浮動元件逆時針旋轉 90 度 | p. 0-7 |
| 電路圖 (Sch) | X | 將浮動元件左右水平鏡射翻轉 | p. 0-5 |
| 電路圖 (Sch) | Shift + Space | 循環切換導線轉角模式（直角 ➔ 45度斜線 ➔ 任意角） | p. 0-9 |
| 電路圖 (Sch) | Ctrl + PgDn | 電路圖畫面最適化全圖顯示 (Fit Document) | p. 0-12 |
| 電路板 (PCB) | P ➔ L | 放置線條 (Place Line，於 Keep-Out 繪製板框) | p. 0-15 |
| 電路板 (PCB) | Shift + 左鍵 | 連續複選多個物件（如複選 4 段板框線） | p. 0-15 |
| 電路板 (PCB) | PgUp / PgDn | 放大 / 縮小檢視編輯區視角畫面 | p. 0-12 |
| 電路板 (PCB) | Space (空白鍵) | 拖曳零件或文字時旋轉方向 (0°/90°/180°/270°) | p. 0-14 |

## ▶ 4.2 初學者常見五大踩坑情境與排障 SOP

⚠️ 初學者常見除錯錦囊 (Troubleshooting Guide) 【問題 1】電路圖出現紅色波浪底線（毛毛蟲）？【p. 0-6, 0-10】 ➔ 原因：元件序號重複或未指定（如多顆 Q?、R?）。 ➔ 解法：執行「工具 ➔ 零件序號自動編序 (Annotate Schematics) ➔ 更新序號 ➔ 接受變更建立 ECO ➔ 執行變更動作」。 【問題 2】導線拉線時無法拉出 45 度斜線？【p. 0-9】 ➔ 解法：在拉線尚未點擊固定端點的浮動狀態下，連按兩次【Shift + 空白鍵】即可切換至 45 度斜線模式。 【問題 3】切板 (Define Board Shape) 毫無反應或失敗？【p. 0-15】 ➔ 原因：(1) 板框未閉合有開口破洞；(2) 未按住 Shift 鍵將所有框線全部選取。 ➔ 解法：切換到 Keep-Out Layer 重新閉合繪製框線，按住 Shift 點選所有線段呈現高亮，再執行 Define from selected objects。 【問題 4】自動佈線後出現紅色線條？【p. 0-16】 ➔ 原因：紅色代表 Top Layer（頂層走線），表示設計規則允許雙面板走線。 ➔ 解法：至「設計 ➔ 設計規則 ➔ Routing Layers」將 Top Layer 取消勾選，僅保留 Bottom Layer 後重新 Route All。 【問題 5】導入 PCB 時出現紅叉錯誤？【p. 0-13】 ➔ 原因：電路圖中有元件封裝（Footprint）遺失或零件序號未完成編序。 ➔ 解法：回到電路圖檢查是否仍有「?」序號，重新執行 Annotate Schematics 存檔後再次 Import。

# 🎯 五、課堂即時挑戰練習 (3 大綜合實作題) 【教材 p. 0-18 ~ 0-21】

請同學們依序完成以下 3 個電路專案，驗證電路繪圖與 PCB 佈局佈線技能：

## ▶ 📝 練習 1：交流轉直流濾波電源指示電路 (`ex00-1`) 【教材 p. 0-18 ~ 0-19】

- 專案與檔案名稱：專案 ex00-1.PrjPcb、電路圖 ex00-1.SchDoc、電路板 PCB1.PcbDoc

- 教材對照出處：課本 p. 0-18 圖 24（電路圖）與 圖 25（PCB 佈局參考）

- 電路功能解析：由 P1 輸入交流電，經保險絲 F1 與變壓器 T1 降壓，透過橋式整流器 D1 與電容 C1(0.1uF)、C2(470uF) 濾波，點亮 D2(LED) 指示燈並由 P2 輸出直流電源。

零件資料與取用清單表 (ex00-1)：

| 零件序號 | 取用零件名稱 (Item Name) | 零件值 (Comment) | 零件庫名稱 (Library) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1, P2 | Header 2 | — | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| F1 | Fuse2 | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| T1 | Trans | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| D1 | Bridge1 | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C1 | Cap | 0.1uF | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C2 | Cap2 | 470uF | Miscellaneous Devices.IntLib |
| D2 | LED0 | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| R1 | Res1 | 1K | Miscellaneous Devices.IntLib |

驗收重點：載入 PCB 進行零件佈置、Keep-Out 定義板框、設定單層板 (Bottom Layer) 並採 100% 自動佈線。

## ▶ 📝 練習 2：雙晶體繼電器延遲開關控制電路 (`ex00-2`) 【教材 p. 0-19 ~ 0-20】

- 專案與檔案名稱：專案 ex00-2.PrjPcb、電路圖 ex00-2.SchDoc、電路板 PCB1.PcbDoc

- 教材對照出處：課本 p. 0-19 圖 26（電路圖）與 p. 0-20 圖 27（PCB 佈局參考）

- 電路功能解析：透過按鈕開關 S1 觸發，配合電容 C1(100uF) 充放電時間常數，驅動雙晶體 Q1/Q2 達靈敏開關動作，控制雙刀雙擲繼電器 K1(Relay-DPDT) 吸合，二極體 D1 作為反向突波消弧保護。

零件資料與取用清單表 (ex00-2)：

| 零件序號 | 取用零件名稱 (Item Name) | 零件值 (Comment) | 零件庫名稱 (Library) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Header 2 | — | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| P2 | Header 6 | — | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| S1 | SW-PB | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Q1, Q2 | 2N3904 | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| D1 | Diode 1N4001 | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C1 | Cap2 | 100uF | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C2 | Cap | 0.1uF | Miscellaneous Devices.IntLib |
| K1 | Relay-DPDT | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| R1 | Res1 | 3.3K | Miscellaneous Devices.IntLib |
| R2 | Res1 | 47K | Miscellaneous Devices.IntLib |

驗收重點：注意繼電器 8 支引腳對應與極性二極體方向，完成零件佈局、定義板框並實施單層板自動佈線。

## ▶ 📝 練習 3：直流穩壓供電模組電路（進階雙層板）(`ex00-3`) 【教材 p. 0-20 ~ 0-21】

- 專案與檔案名稱：專案 ex00-3.PrjPcb、電路圖 ex00-3.SchDoc、電路板 PCB1.PcbDoc

- 教材對照出處：課本 p. 0-21 圖 28（電路圖）與 圖 29（PCB 佈局參考）

- 電路功能解析：支援 DC Jack (PWR2.5) 或端子台雙電源輸入，透過滑動開關 S1 切換，經二極體防逆接保護與三端穩壓 IC (VR1) 輸出穩定電壓，配置 LED 電源指示燈與去耦濾波電容。

零件資料與取用清單表 (ex00-3)：

| 零件序號 | 取用零件名稱 (Item Name) | 零件值 (Comment) | 零件庫名稱 (Library) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1, P2 | Header 2 | — | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| J1 | PWR2.5 | — | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| S1 | SW-SPDT | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Q1, Q2 | 2N3904 | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| D1, D2 | Diode 1N4001 | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C1 | Cap2 | 470uF | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C2, C3 | Cap | 0.1uF | Miscellaneous Devices.IntLib |
| VR1 | Volt Reg | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| D3 | LED0 | — | Miscellaneous Devices.IntLib |
| R1 | Res1 | 470 | Miscellaneous Devices.IntLib |

進階挑戰要求：本題請設定為【雙層板 (Top Layer + Bottom Layer)】進行自動佈線，觀察紅（頂層）、藍（底層）雙層銅箔立體穿梭與貫孔 (Via) 的分佈特性！

# 📊 六、實作學習成效評量量規 (Rubric)

本單元實作評量標準依據 108 課綱技術型高級中等學校實習科目評量規範制定：

| 評量項目與佔分 | 優秀 (A: 90~100分) | 良好 (B: 80~89分) | 尚可 (C: 60~79分) | 待加強 (D: <60分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電路圖繪製與編序 (佔 30%) | 零件選用完全正確，連線整潔無短路，成功完成自動編序(ECO)，圖面無紅色波浪線。 | 零件選用與連線正確，完成自動編序，僅少許導線轉折不夠俐落。 | 零件有少數選錯或遺漏數值設定，經提示後能完成自動編序消除毛毛蟲。 | 零件庫選錯、連線嚴重短路或未進行自動編序，圖面佈滿紅色毛毛蟲。 |
| PCB 零件佈置與美觀 (佔 25%) | 順利導入 PCB 並成功刪除 Room，零件排列與電路圖流向高度契合，文字方向完全統一水平。 | 成功導入 PCB 並刪除 Room，零件排列工整，文字方向大致水平一致。 | 零件排列稍微擁擠或 Room 未刪除，文字朝向未完全統一。 | 零件堆疊混亂、未移出 Room 區間，零件文字重疊難以辨識。 |
| 板框定義與佈線規則 (佔 25%) | Keep-Out 板框閉合正確並成功切板，精準設定單/雙層板規則，100% 完成自動佈線且無未連線。 | 板框成功切板，佈線規則設定正確，自動佈線完成率達 100%。 | 切板過程稍有延誤，經提示後完成單層板設定與自動佈線。 | 無法成功切板（板框未閉合），或規則設定錯誤導致佈線失敗或層別混亂。 |
| 實習態度與除錯能力 (佔 20%) | 養成良好存檔(Ctrl+S)習慣，能獨立排查報錯，準時完成課堂即時挑戰練習題。 | 操作專注，遇到問題能參考除錯錦囊自行排除，順利完成實作練習。 | 需同儕或教師適度提醒方能完成練習，操作習慣尚可。 | 進度落後，未能依規範存檔或操作漫不經心，未完成練習。 |

# 📝 七、學生實作心得與自我反思筆記 【教材 p. 0-22】

請同學們在完成實作後，認真思考並填寫下列反思問題：

💡 實作反思填寫區 1. 本次實作中，你覺得最需要注意或最容易卡關的步驟是哪一個？你是如何解決的？ 答：_____________________________________________________________________________________________________ 2. 在 Altium Designer 中，「電路圖」與「電路板」之間的資料是如何同步傳遞的？（請用你自己的話說明 ECO 的概念） 答：_____________________________________________________________________________________________________ 3. 請列出 3 個你覺得在本次實作中最實用、最能提高繪圖效率的快捷鍵組合： 答：(1) _______________________ (2) _______________________ (3) _______________________ 4. 課堂自由筆記與學習心得（對照課本 p. 0-22 筆記格）： _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

教師評閱簽章：____________________   實習總評成績：____________